DCS 389 NT-XJ

54 Volt Akku-Säbelsäge (bürstenlos) - Basisversion

- Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Säbelsägen aus dem innovativen DeWALT Flexvolt-Programm.

- Durch neu entwickelten Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkerem Permanetmagneten sowie den Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module ist eine Abgabeleistung von bis zu 1.800 Watt erreichbar.

- Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer

- Neues Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei gleichzeitig minimalen Vibrationen

- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

- Werkzeuglose Sägeblattaufnahme zum schnellen Zubehörwechsel

- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel

- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

- Serienmäßig in T STAK™-Box VI und als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang:

- T STAK™-Box VI

Technische Daten

| Akku-Technologie | 54 Volt XR FLEXVOLT (Li-Ion) |
| --- | --- |
| Akku-Kompatibilität | 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Wh- bzw. Ah-Klasse |
| Leerlaufhubzahl (min-1) | 0 – 3.000 |
| Hublänge (mm) | 29 |
| Max. Schnittleistung Holz / PVC / Metallprofile (mm) | 300 / 160 / 130 |
| Gewicht (mit 108 Wh-Akku in kg) | 4,5 |
| Triaxiale Vibration Sägen von Holz (m/s²) | 12,0 |
| Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²) | 2,3 |
| Schalldruckpegel LPA (dB(A)) | 86 |
| Schallleistungspegel LWA (dB(A)) | 97 |
| Unsicherheitsfaktor K (dB(A)) | 3 |
| EAN | 5035048736623 |